物理学ＢⅡ宿題

提出日    　　　月   　日

学籍番号

氏名

第９回

- 【問１】抵抗R、インダクタンスL、コンデンサーCを直列結合した回路に交流起電力 E(t)=E0eiωtを接続した。

RLC回路

- １）回路のインピーダンスZを求めよ。

- ヒント：Z=ZR+ZL+ZC。

- ２）回路のアドミッタンスYを求めよ。

- ヒント：Y−1=YR−1+YL−1+YC−1。

- ３）回路を流れる電流Iを求めよ。

- ヒント：I=EZ。

- ４）回路を流れる電流の強さ（振幅|I|）を求めよ。

- ヒント：|I| =IR2+II2。

- ５）電流の強さを、角周波数ωの関数としてグラフに描いてみよ。 また、最大値をとるときの角周波数ωpを求め よ。

- ヒント：電卓やコンピュータを使用して計算。